CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX

PRESTATIONS DES ORGANISMES PRELEVEURS ET DES

LABORATOIRES LORS DES CONTROLES INOPINES

Rejets aqueux

Préambule :

Les dossiers de candidature des laboratoires doivent exposer toutes les garanties techniques et humaines nécessaires afin de satisfaire aux obligations du présent cahier des charges. Les dossiers de candidature devront, à minima, répondre à l’ensemble des points de la fiche de consultation jointe au cahier des charges. Le nombre annuel d’établissements concernés par la campagne de contrôles inopinés des rejets aqueux en région Grand Est, est estimé à 130 établissements par an, ces contrôles pourront être répartis sur plusieurs laboratoires.

Chapitre I : Prescriptions générales

Compte tenu de l’objectif des contrôles inopinés et de la nécessité de garantir l’indépendance entre le prestataire et l’exploitant contrôlé, le prestataire (et le cas échéant son sous-traitant) ne doit pas effectuer dans l’année en cours ou n’a pas effectué l’année précédente des mesures d’autosurveillance des rejets pour cet établissement.

Le laboratoire d’analyse prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la prestation conformément au présent cahier des charges et pour répondre aux exigences fixées dans le courrier de mandatement adressé par la DREAL pour chaque établissement à contrôler.

La sous-traitance analytique est autorisée. Toutefois, en cas de sous-traitance, le laboratoire désigné pour ces analyses devra respecter les mêmes critères de compétences que le prestataire.

Le prestataire restera, en tout état de cause, le seul responsable de l'exécution des prestations et s'engagera à faire respecter par ses sous-traitants toutes les obligations techniques. Le prestataire s‘engage à informer la DREAL, et sans délai, de toute suspension d’accréditation ou d’agrément.

Chapitre II : Interventions

Les interventions du prestataire portent sur :

- Le déplacement sur site et la réalisation des opérations de prélèvements,

- L’appréciation du dispositif de surveillance de l’exploitant (matériel de surveillance et suivi),

- L’analyse des échantillons sur les paramètres déterminés,

- Un relevé des valeurs indiquées par la surveillance au moment de la réalisation de chaque essai,

- La transmission des résultats et des informations associées (conditions de mesure, etc.).

## A) Déplacement

Des prélèvements dans différents établissements pourront être réalisés lors d’un même déplacement dès lors que les conditions suivantes sont respectées :

- pas de contrainte particulière qui s’oppose aux choix des dates pour les prélèvements concernés, que ce soit lié à la réglementation ou à la décision de l’inspection ;

- pas de biais possibles sur les résultats des analyses par rapport aux conditions de prélèvements, de stockage temporaire et de transport des échantillons.

## B) Prélèvement

Les prélèvements sont réalisés par un opérateur formé à cet effet au point du prélèvement fixé.

Les opérations de mesures, prélèvements et d'analyses doivent être réalisées sous accréditation par des organismes agréés ou accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice « Eaux Résiduaires» et pour chaque substance à analyser.

Les opérations de mesures et prélèvements doivent être réalisées par un organisme agréé par la Ministère de la Transition Energétique et Solidaire, ou à défaut accrédités si l'agrément n'existe pas, pour les groupes paramètre-matrice-méthode demandés dans le contrôle.

Lors du prélèvement, la lettre de mandat doit pouvoir être présentée à l’exploitant à sa demande. Les normes et conditions particulières spécifiées dans la fiche de consultation sont respectées. L’organisme doit disposer des moyens techniques permettant d’effectuer le prélèvement, sans sollicitation du matériel de l’établissement contrôlé.

## C) Analyses

Les opérations d'analyses doivent être réalisées sous accréditation par des organismes agréés ou accrédités pour chaque paramètre à analyser.

Conformément au guide de mise en œuvre relatif aux opérations d’échantillonnage et d’analyse de substances dans les rejets aqueux des ICPE du 16 février 2018, le laboratoire en charge des analyses devra démarrer au plus tard le lendemain de la fin de l’échantillonnage les étapes analytiques critiques destinées à éviter l’évolution de l’échantillon (filtration/centrifugation, stabilisation, extraction).

Chapitre III : Modalités pratiques

1- Modalités :

L'organisme est tenu au strict respect de la confidentialité.

L’ensemble des contrôles inopinés devra être réalisé dans le courant de l’année 2020, au plus tard avant le 30 novembre pour que le rapport arrive avant la fin de l’année concernée.

## 2- Déroulement :

L’inspection des installations classées remet aux prestataires retenus la liste des établissements industriels à contrôler. Cette liste précise, au minimum :

- La raison sociale de l’établissement,

- La localisation de l’établissement,

- la localisation du point de rejet,

- les coordonnées de l’unité départementale de la DREAL en charge du suivi de l’établissement,

- Les paramètres à analyser.

Compte tenu du programme pluriannuel d’inspections des unités départementales de la DREAL Grand Est en charge du suivi des établissements et des thèmes d’inspection, certaines dates de contrôles inopinés peuvent être imposées aux prestataires par le service d’inspection. Ces dates seront transmises en même temps que la liste des établissements à contrôler.

Dès transmission de la liste des établissements à contrôler, le prestataire vérifie que la liste ne contient pas d’établissements pour lesquels il (ou ses sous traitants) réalise(nt) l’autosurveillance (années N et N-1) imposée par les arrêtés ministériels ou préfectoraux. En cas de problème, le prestataire informe, dans un délai d’une semaine après la transmission de la liste, le service d’inspection des modifications à réaliser. L’inspection envoie ensuite une version révisée de la liste des établissements à contrôler.

Chaque prestataire transmettra, au plus tard 1 mois après la réception des lettres de mandat, un calendrier prévisionnel de réalisation des contrôles inopinés. Ces contrôles inopinés devront être répartis sur l’année, au minimum la moitié devra être réalisée avant la fin du 3e  trimestre. Ce calendrier sera transmis au service régional de l’inspection aux adresses suivantes :

- inopine.spra.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr

ainsi qu’à l’unité départementale de la DREAL du département dans lequel a lieu le contrôle inopiné :

- pour la Meuse : bld.ud54-55.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr

- pour la Meurthe et Moselle : ud54-55.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr

- pour la Moselle : ud57.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr

- pour les Vosges : ud88.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr

- pour le Bas-Rhin : ud67.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr

- pour le Haut-Rhin : ud68.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr

- pour les Ardennes : ud08.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr

- pour l’Aube : ud10.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr

- pour la Marne : ud51.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr

- pour la Haute Marne : ud52.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr

En cas de besoin, la DREAL pourra modifier la date du contrôle 15 jours à l’avance. Si le laboratoire est dans l’impossibilité d’effectuer la prestation le jour défini, il doit le signaler à l’inspecteur des installations classées au plus tard 48H avant le jour du contrôle initial.

Toute modification du planning des contrôles inopinés fait l’objet d’une transmission du planning révisé au service d’inspection par le prestataire. Les modifications apportées au planning doivent être facilement identifiables.

Dans le cas d’une suspension d’accréditation ou d’agrément, le prestataire s’engage à interrompre ces interventions. Le prestataire les reprendra après avoir retrouvé ses accréditations ou agréments et après accord de la DREAL sur un planning modifié.

En aucun cas, le prestataire ne doit prévenir l’industriel de la date du contrôle inopiné ou lui communiquer des éléments l’informant de la réalisation de ce contrôle inopiné. Le démarrage des opérations doit être inopiné et sans préavis.

Pour certains établissements à risques, spécifiés par la DREAL, une information de l’entité contrôlée, en vue de respecter les règles de sécurité inhérentes au site pourra être nécessaire, la date du contrôle inopiné ne devra toutefois pas être indiquée.

L'organisme est tenu de respecter les consignes de sécurité en vigueur ainsi que celles fixées par l'exploitant. L'organisme conserve son entière responsabilité.

Pour un établissement donné, tout déplacement qui n’aboutirait pas à la possibilité de réaliser le contrôle inopiné devra être renouvelé, le premier déplacement infructueux ne sera pas facturé. Si le contrôle a été réalisé seulement de manière partielle, un contrôle complémentaire de contrôle sera prévue de manière inopinée dans les 15 jours suivant. Si les installations ne sont toujours pas en fonctionnement lors ou que le contrôle n’est pas réalisable pour des questions techniques, il n’y aura pas troisième présentation. Le laboratoire indiquera la mention « contrôle partiel » dans son rapport sur la page de garde et dans la partie « Résultats ». Les raisons de la non réalisation du contrôle global seront justifiées dans la partie « Description des conditions de fonctionnement des installations ».

Les contrôles « eau » s'effectuent, sauf cas particulier justifié, sur des durées d'échantillonnage de 24 heures, avec asservissement au débit et en utilisant le matériel du prestataire.

Dans le cas d'un rejet par bâchée, il est autorisé que l'organisme s'assure au préalable par un appel téléphonique à l'exploitant le jour de l'intervention qu'il y a bien un rejet ce jour-là. Dans le cas d'une réponse négative de l'exploitant, l'organisme n'engage pas de déplacement et renouvelle l'appel autant de fois que nécessaire avec un minimum d'une semaine entre chaque tentative.

En pareil cas, l'organisme indique dans le rapport transmis à la DREAL le nombre et la date des appels préalables à son intervention.

L'organisme mandaté n'est pas tenu d'effectuer une surveillance permanente des installations de prélèvement pendant la durée du contrôle si un dispositif est mis en place pour assurer leur intégrité.

Le prestataire informera sans délai la DREAL de toute difficulté rencontrée sur le site pour effectuer le contrôle.

Les contrôles interrompus ou rendus ininterprétables pour des raisons de défectuosité des appareils de l'organisme préleveur ou d'une quelconque défaillance imputable à l'organisme mandaté ou de son sous traitant le cas échéant ne peuvent être inclus dans les prestations demandées dans le cadre du mandat.

## 3- Remise des résultats :

Les résultats des contrôles seront saisis dans l’application Gidaf et la version électronique du rapport sera mise en ligne dans l’application, dans les 30 jours suivant le contrôle.

- Aucun rapport sous format papier n’est souhaité. Un nommage du mail pour une meilleure prise en compte sous la forme « [Contrôle Inopiné- Thématique] Rapport Établissement à Ville » sera recherchée.

Chapitre IV : Rapport final

L'organisme préleveur transmet au laboratoire les remarques éventuelles issues des opérations de prélèvement. Le rapport final sera établi par le laboratoire d'analyses comporte notamment le rapport d’analyse intégral du laboratoire. Les résultats doivent être rendus sous couvert des agréments et des accréditations requis et sont présentés selon les modalités spécifiées dans les normes correspondantes.

Le laboratoire doit vérifier la cohérence des résultats et engager les mesures correctives si nécessaire.

Le rapport final est transmis dès que les résultats définitifs sont disponibles  :

- au service prévention des risques Anthropiques (SPRA)

- à l’exploitant.

Il est transmis au format pdf à l’inspection des installations classées dans un délai n’excédant pas 30 jours après la date de prélèvement :

- au service régional de la DREAL à l’adresse suivante :

- inopine.spra.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr

Le rapport doit au moins traiter des rubriques suivantes :

- REFERENCE DE L’AGREMENT

- DESCRIPTION SOMMAIRE DES INSTALLATIONS

- DESCRIPTION DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS :

- conditions de fonctionnement de l’unité de production pendant les prélèvements,

- description et appréciation du prestataire sur le matériel de surveillance de l’exploitant et de son suivi,

- événements particuliers relatifs au fonctionnement de l’outil de production susceptibles d’avoir une incidence sur les résultats d’analyses des rejets

- METHODOLOGIE ET APPAREILLAGES MIS EN ŒUVRE :

- énonciation des normes mises en œuvre ; en l’absence de norme, la méthodologie exploitée et les éléments normés pris en référence sont précisés,

- description de la chaîne de mesure et des conditions de prélèvement,

- dispositions prises pour les mesures,

- déroulement des mesures, le cas échéant tout écart méthodologique par rapport à la norme ainsi que les explications motivant ces écarts seront précisés (toute absence de mesure de débit si elle est demandée par l’inspection doit être justifiée),

- liste des incidents éventuels de l’outil de contrôle et caractérisation de leur incidence sur les résultats.

- RESULTATS comprenant :

- les valeurs de l’autosurveillance relevées lors du prélèvement,

- le code sandre des paramètres mesurés

- les limites de détection et de quantification ainsi que les incertitudes de mesure sont également précisées.

Par ailleurs, une synthèse de la campagne des contrôles inopinés est transmis à l’adresse suivante au plus tard 30 jours après le dernier prélèvement ; ce bilan comprendra notamment les problèmes rencontrés par le prestataire lors des contrôles :

- inopine.spra.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr

Chapitre V : Règlement des frais

Conformément à la réglementation en vigueur, les factures relatives aux contrôles sont adressées pour règlement aux noms et adresses des exploitants. Elles sont établies sur la base des tarifs transmis en réponse à ce cahier des charges. Une copie de la facture sera jointe au rapport de résultat adressé à l’inspection.

Chapitre VI : Modification de détail au cahier des charges

La DREAL Grand-Est se réserve le droit d’apporter au plus tard 8 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au présent cahier des charges. Les candidats devront, alors, répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir porter réclamation à ce sujet. Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

Chapitre VII : Abandon de la consultation

La DREAL Grand-Est peut, à tout moment, ne pas donner suite à cette consultation.

Chapitre VIII : Remise des offres

Les offres seront adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, par Chronopost ou tout autre moyen donnant date et heure certaines de réception, à :

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

Grand Est

Service Prévention des Risques Anthropiques – Pôle Risques Chroniques

A l’attention du chargé de mission « eau »

14, rue du Bataillon de Marche n°24

67070 STRASBOURG

Une copie au format électronique sera envoyée aux adresses suivantes :

inopine.spra.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr

Chapitre IX : Choix des prestataires

Les offres seront analysées, les offres inappropriées et les offres anormalement basses seront éliminées.

Les offres inappropriées, inacceptables et irrégulières sont définies à l’article 59 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et les offres anormalement basses à son article 60.

Les critères distribution seront pondérés pour chaque département comme suit :

| Critères d’attribution | Pondération |
| --- | --- |
| Valeur technique au regard du contenu de la réponse (capacité à assurer la prestation, composition de l’équipe, liste des substances pour lesquelles l'organisme candidat dispose de l'agrément ministériel et des accréditations) | 40% |
| Prix des prestations (prélèvement, analyses) | 60% |

Délai de réponse : 10 février 2020

Fiche de consultation

Contrôles inopinés – Rejets aqueux –

Année 2020

| Coordonnées du prestataire : Nom du laboratoire : Adresse : Code Postal : Ville : SIRET : | Nom du responsable : Personne à contacter pour ce dossier : Tel : Fax : E-mail : |
| --- | --- |

| Code SANDRE du laboratoire : | N° d’agrément MEDDE : Date d’agrément : | Date du dernier renouvellement |
| --- | --- | --- |

- Informations générales :

- Descriptif des moyens humains et techniques mis en œuvre pour la réalisation de cette prestation (dont soustraitance éventuelle)

- Nombre annuel maximum de contrôles réalisables par le prestataire

- Appartenance et liens juridiques avec d’autres sociétés

- Références du prestataire sur ce type d’intervention

- Références d’interventions et expertise dans certains secteurs d’activité

- Eléments d’information utiles permettant à la DREAL de choisir un prestataire qui n’intervient pas chez l’industriel pour la réalisation de l’autosurveillance ou d’autres contrôles (liste de clients ou autre)

- Offres de prix pour les interventions (en Euros)

Forfait déplacement

| Etablissement à contrôler situé dans le département | Forfait déplacement par établissement à contrôler |  |
| --- | --- | --- |
|  | HT (€) | TTC (€) |
| 54 |  |  |
| 55 |  |  |
| 57 |  |  |
| 88 |  |  |
| 08 |  |  |
| 10 |  |  |
| 51 |  |  |
| 52 |  |  |
| 67 |  |  |
| 68 |  |  |

Forfait prélèvement

| Paramètres prélevés | Forfait pour le prélèvement d’un échantillon par point de rejet contrôlé |  | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
|  | HT (€) | TTC (€) |  |

Paramètres à analyser

| Paramètre ou famille de paramètres | Limites de : |  | Analyse sous agrément/accréditation | Forfait pour l'analyse d’un échantillon |  | Si sous-traitance, coordonnées du sous-traitant agréé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Détection | Quantification | Oui / Non | HT | TTC |  |
| Volume moyen journalier |  |  |  |  |  |  |
| Couleur mesurée |  |  |  |  |  |  |
| Potentiel en Hydrogène (pH) |  |  |  |  |  |  |
| Résistivité |  |  |  |  |  |  |
| Température de l'Eau |  |  |  |  |  |  |
| Carbone Organique Total |  |  |  |  |  |  |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5eb) |  |  |  |  |  |  |
| Demande Chimique en Oxygène (D.C.O.eb) |  |  |  |  |  |  |
| Demande Chimique en Oxygène après décantation 2 heures |  |  |  |  |  |  |
| Oxygène dissous |  |  |  |  |  |  |
| Azote ammoniacal (NH4 + NH3) |  |  |  |  |  |  |
| Azote global (N.GL.) |  |  |  |  |  |  |
| Azote Kjeldahl |  |  |  |  |  |  |
| Ammonium |  |  |  |  |  |  |
| Nitrates |  |  |  |  |  |  |
| Nitrites |  |  |  |  |  |  |
| Phosphore total |  |  |  |  |  |  |
| Phosphates |  |  |  |  |  |  |
| Hydrocarbures totaux (C total) |  |  |  |  |  |  |
| Matières en suspension |  |  |  |  |  |  |
| Chlorures |  |  |  |  |  |  |
| Ion fluorures |  |  |  |  |  |  |
| Cyanures libres |  |  |  |  |  |  |
| Cyanures totaux |  |  |  |  |  |  |
| Cyanures aisément libérables |  |  |  |  |  |  |
| Thiocyanates |  |  |  |  |  |  |
| Sulfures |  |  |  |  |  |  |
| Sulfates |  |  |  |  |  |  |
| AOX |  |  |  |  |  |  |
| EOX |  |  |  |  |  |  |
| SEH |  |  |  |  |  |  |
| Toxicité microtox |  |  |  |  |  |  |
| Somme métaux totaux (METOX) |  |  |  |  |  |  |
| Aluminium |  |  |  |  |  |  |
| Chrome |  |  |  |  |  |  |
| Chrome hexavalent |  |  |  |  |  |  |
| Chrome III |  |  |  |  |  |  |
| Cuivre |  |  |  |  |  |  |
| Fer |  |  |  |  |  |  |
| Magnésium |  |  |  |  |  |  |
| Manganèse |  |  |  |  |  |  |
| Nickel |  |  |  |  |  |  |
| Plomb |  |  |  |  |  |  |
| Arsenic |  |  |  |  |  |  |
| Zinc |  |  |  |  |  |  |
| Cadmium |  |  |  |  |  |  |
| Mercure |  |  |  |  |  |  |
| Antimoine |  |  |  |  |  |  |
| Etain |  |  |  |  |  |  |
| Calcium |  |  |  |  |  |  |
| Platine |  |  |  |  |  |  |
| Thallium |  |  |  |  |  |  |
| Titane |  |  |  |  |  |  |
| Vanadium |  |  |  |  |  |  |
| Argent |  |  |  |  |  |  |
| Barium |  |  |  |  |  |  |
| Bore |  |  |  |  |  |  |
| Indice Phénols |  |  |  |  |  |  |
| Phénols (Ctotal) |  |  |  |  |  |  |
| PCB somme(7) |  |  |  |  |  |  |
| Dioxines et Furannes |  |  |  |  |  |  |
| Benzène |  |  |  |  |  |  |
| Ethylbenzène |  |  |  |  |  |  |
| Toluène |  |  |  |  |  |  |
| Xylène (somme o, m, p) |  |  |  |  |  |  |
| HAP totaux |  |  |  |  |  |  |
| HAP somme(6) |  |  |  |  |  |  |
| Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP somme 16) |  |  |  |  |  |  |
| Anthracène |  |  |  |  |  |  |
| Benzo(k)fluoranthène |  |  |  |  |  |  |
| Benzo(a)pyrène |  |  |  |  |  |  |
| Benzo(b)fluoranthène |  |  |  |  |  |  |
| Benzo(g,h,i)pérylène |  |  |  |  |  |  |
| Indeno(1,2,3-cd)pyrène |  |  |  |  |  |  |
| Fluoranthène |  |  |  |  |  |  |
| Naphtalène |  |  |  |  |  |  |
| Pentachlorophénol |  |  |  |  |  |  |
| Phosphate de tributyle |  |  |  |  |  |  |
| Acide chloroactéique |  |  |  |  |  |  |
| Chloroforme |  |  |  |  |  |  |
| Chlorure de méthylène |  |  |  |  |  |  |
| Trichloroéthylène |  |  |  |  |  |  |
| Tétrachloroéthylène |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-dichloroéthane |  |  |  |  |  |  |
| Diphényléthers polybromés (BDE) |  |  |  |  |  |  |
| Nonylphénols |  |  |  |  |  |  |
| Octylphénols |  |  |  |  |  |  |
| Tributylétain |  |  |  |  |  |  |
| Dibutylétain |  |  |  |  |  |  |
| Monobutylétain |  |  |  |  |  |  |
| Heptachlore et époxyde d’heptachlore |  |  |  |  |  |  |
| Biphényle |  |  |  |  |  |  |
| 4-chloro-3méthylphénol |  |  |  |  |  |  |
| Chlorure de vinyle |  |  |  |  |  |  |
| Hexachlorobenzène |  |  |  |  |  |  |
| Hexachlorocyclohéxane |  |  |  |  |  |  |
| Pentachlorobenzène |  |  |  |  |  |  |
| Trichlorobenzène |  |  |  |  |  |  |
| Hexabromocyclodécane (HBCDD) |  |  |  |  |  |  |
| Chloroalcanes C10-C13 |  |  |  |  |  |  |
| Tetrachlorure de carbone |  |  |  |  |  |  |
| Pesticides cyclodiènes (Aldrine, Dieldrine, Endrine, Isodrine) |  |  |  |  |  |  |
| DDT total |  |  |  |  |  |  |
| Diuron |  |  |  |  |  |  |
| Atrazine |  |  |  |  |  |  |
| Alachlore |  |  |  |  |  |  |
| Chlorfenvinphos |  |  |  |  |  |  |
| Endosulfan |  |  |  |  |  |  |
| Isoproturon |  |  |  |  |  |  |
| Simazine |  |  |  |  |  |  |
| DEHP (Di(2-éthylhexyl)phtalate) |  |  |  |  |  |  |
| Trifuraline |  |  |  |  |  |  |
| PFOS |  |  |  |  |  |  |
| Quinoxyfènes |  |  |  |  |  |  |
| Alconifènes |  |  |  |  |  |  |
| Bifenox |  |  |  |  |  |  |
| Cybutryne |  |  |  |  |  |  |
| Cyperméthrine |  |  |  |  |  |  |
| AMPA |  |  |  |  |  |  |
| Glyphosate |  |  |  |  |  |  |
| 2-nitrotoluène |  |  |  |  |  |  |

- Commentaires et signature du laboratoire

Fait à………………………………………., le…………………………………… Validité de l’offre (à minima jusque fin 2020) : ………………………… Nom/qualité du signataire :…………………………………………………………………………………………………………………………………. Tampon de la société :

le forfait déplacement doit inclure tous les frais liés au déplacement du préleveur (frais kilométriques, repas, hébergement ….). Il n’est facturé qu’une fois, quel que soit le nombre de prélèvements à effectuer dans l’établissement

si un établissement possède N points de rejet à contrôler, il est facturé N forfaits prélèvement et analyse. Ces forfaits doivent inclure les relevés de mesures connexes utiles (température, conductivité …), les frais de dossier, frais de gestion, rédaction des rapports, et autres frais fixes.